FASE 1 — LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

1) Contexto resumido do problema

A prefeitura identificou um cruzamento crítico onde:

- o semáforo falha em horário de pico;

- a comunicação IoT cai intermitentemente;

- o servidor local está lento e vulnerável;

- requisitos antigos estão mal documentados, principalmente para exceções (chuva forte, queda de energia etc.).

Objetivo do MVP: garantir operação segura e contínua do cruzamento, mesmo com falhas (rede/sensor/servidor), com adaptação ao fluxo e ao clima.

A) Regras de Negócio (RN) do Semáforo Inteligente

RN01 — Ciclo básico obrigatório: o semáforo deve operar nos estados Verde → Amarelo → Vermelho para cada via controlada.
RN02 — Prioridade por fluxo: quando o fluxo em uma via estiver maior que na outra, o tempo de verde dessa via deve ser aumentado dentro de um limite seguro.
RN03 — Limites de tempo: o tempo de verde e amarelo devem respeitar mínimo e máximo configuráveis (evitar “verde infinito” ou “amarelo curto demais”).
RN04 — Segurança em chuva intensa: se houver chuva forte, deve ocorrer aumento do amarelo e redução do “agressivo” na troca (mais tempo de transição).
RN05 — Falha de sensor: se um sensor falhar ou retornar valor inválido, o sistema deve entrar em modo de segurança (pisca amarelo) ou modo fixo seguro (definido pela CET).
RN06 — Falha de comunicação IoT: se cair a comunicação com o servidor/broker, o controlador deve continuar funcionando localmente (modo offline).
RN07 — Falha do servidor local: se o servidor cair, o semáforo não pode parar; deve manter operação local e registrar eventos para envio posterior.
RN08 — Retorno gradual ao normal: ao recuperar conexão/sensores, o sistema deve voltar ao modo inteligente sem “saltos bruscos”, reintroduzindo ajustes gradualmente.
RN09 — Registro de eventos: mudanças de modo (normal/chuva/offline/segurança) devem ser registradas em log.

RNF10 — Backup automático:  o sistema deve realizar backup automático das configurações e logs em intervalos definidos.

RNF11 — Recuperação segura: o sistema deve permitir restauração rápida das configurações em caso de falha ou reinicialização.

RNF12 — Integridade do backup: os arquivos de backup devem possuir verificação de integridade (hash ou checksum).

RN13 — Operação manual (opcional no MVP): permitir “modo manutenção” para testes programados sem afetar horários de pico.

B) Condições especiais

- Chuva intensa detectada → aumentar amarelo; reduzir agressividade de mudanças; priorizar segurança.

- Fluxo muito alto/pico → aumentar verde da via mais carregada, respeitando limites.

- Baixo fluxo noturno → reduzir tempos para melhorar fluidez (sem prejudicar pedestres se existirem).

- Falha de sensor de fluxo → entrar em modo seguro ou usar valores padrão.

- Falha no sensor de chuva/luminosidade → ignorar o sensor e aplicar regra padrão (fail-safe).

- Queda intermitente de IoT/MQTT → continuar local; sincronizar quando voltar.

- Servidor lento/fora do ar → processamento local; logs guardados para envio posterior.

- Interrupção de energia → retorno com estado seguro (ex.: pisca amarelo) e reestabilização.

C) Restrições técnicas

- RT01 — Tempo de resposta: o controlador deve reagir às mudanças (fluxo/chuva/falha) em até 1 segundo.

- RT02 — Hardware limitado: o controlador IoT (ESP32/Arduino) tem memória/processamento limitados → algoritmo leve.

- RT03 — Rede instável: comunicação pode falhar, então o sistema deve ser tolerante e operar offline.

- RT04 — Sensores podem falhar: leituras inválidas, ruído e ausência de sinal precisam de validação.

- RT05 — Segurança mínima obrigatória: autenticação no broker, portas mínimas abertas, logs.

- RT06 — Operação contínua: o sistema deve suportar execução prolongada e reinício seguro.

D) Requisitos Funcionais

RF01 — Coleta de dados: o sistema deve coletar dados dos sensores (fluxo, chuva, luminosidade) periodicamente.
RF02 — Validação de leitura: o sistema deve validar leituras e detectar valores inválidos/ausentes.
RF03 — Cálculo de fluxo: o sistema deve calcular o nível de fluxo (baixo/médio/alto) com base em leituras atuais e histórico curto.
RF04 — Ajuste dinâmico do verde: o sistema deve ajustar o tempo de verde conforme o fluxo, respeitando limites mínimos/máximos configurados.
RF05 — Ajuste por chuva: ao detectar chuva intensa, o sistema deve aumentar o tempo do amarelo (e/ou aplicar perfil de segurança).
RF06 — Modo de segurança: ao detectar falha crítica (sensor essencial ou inconsistência grave), o sistema deve ativar pisca amarelo (fail-safe).
RF07 — Modo offline: ao detectar queda do servidor/broker/rede, o controlador deve continuar operando localmente com regras padrão/inteligentes locais.
RF08 — Registro de eventos: o sistema deve registrar eventos importantes (mudança de modo, falhas, quedas) em log local.
RF09 — Sincronização pós-falha: quando a conexão voltar, o sistema deve reenviar logs/dados pendentes ao servidor.
RF10 — Parametrização: o sistema deve permitir configurar limites (verde min/max, amarelo min/max, limiar de fluxo, limiar de chuva).

E) Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Desempenho: decisão de ajuste deve ocorrer em ≤ 1s após leitura.
RNF02 — Disponibilidade: o sistema deve manter operação mesmo sem servidor (degradação graciosa).
RNF03 — Confiabilidade: em qualquer erro, o sistema deve preferir segurança (fail-safe).
RNF04 — Segurança de comunicação: comunicação IoT deve usar autenticação e, se possível, TLS (no broker/servidor).
RNF05 — Manutenibilidade: código seguindo clean code, funções pequenas, nomes claros, comentários essenciais.
RNF06 — Rastreabilidade: logs devem conter timestamp, modo atual e motivo da

F) Histórias de Usuário

HU01 (Tráfego): Como agente da CET, quero que o semáforo ajuste o verde pelo fluxo para reduzir congestionamento em horário de pico.
HU02 (Segurança/Clima): Como motorista, quero que em chuva forte o sistema aumente o amarelo para reduzir risco de acidentes.
HU03 (Operação contínua): Como técnico de operação, quero que o semáforo continue funcionando mesmo sem servidor/rede para evitar caos no cruzamento.
HU04 (Auditoria): Como auditor de TI, quero logs de eventos para investigar falhas e tentativas de ataque.

G) Priorização MoSCoW (para o MVP)

Must Have (obrigatório)

- RF01, RF02, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08

- RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06

Should Have (importante)

- RF03 (cálculo com histórico)

- RNF04 (TLS/autenticação forte no MQTT)

- RNF08 (testabilidade avançada)

Could Have (bom ter)

- RF09 (sincronização pós-falha)

- RF10 (painel de configuração)

Won’t Have (fora do MVP)

- IA avançada, visão computacional, dashboard web completo, integração com nuvem ampla